Rancangan “Steamless Palm Oil Mill” (Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Steam)

Arief Panca Putra1, Hermantoro2, Andreas K. Wahyu3, Harsa Wardhana4

1Mahasiswa Magister Manajemen Perkebunan, 2Dosen Magister Manajemen Perkebunan, 3Dosen Magister Manajemen Perkebunan, 4Dosen Magister Manajemen Perkebunan.

Email Korespondensi : pancaputra180891@gmail.com

ABSTRAK

Kelapa sawit telah berkembang dari luas 300 ribu ha pada tahun 1980 saat ini menjadi 16.1 juta ha (menurut GAPKI) dengan produksi CPO sebesar 40 juta ton. Perkebunan rakyat terus meningkat dan saat ini telah menjadi 52 persen dari seluruh luas kebun kelapa sawit, dalam industri pengolahan CPO saat ini masih didominasi industri skala besar yang menggunakan air sungai sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan uap air panas 1,4-1,6 m3 per ton sawit dengan kapasitas minimal 30 ton sawit perjam dan dibutuhkan lahan seluas 15 ha rata-rata penggunaan air sebesar 46 m³ per jam yang menghasilkan limbah cair sebanyak 60 persen  yang berpotensi menghasilkan efek gas rumah kaca sebesar 35.16 kg CO2 eq/ton TBS. Dengan rancangan desain proses pengolahan TBS tanpa air bisa meniadakan potensi gas rumah kaca dikarenakan proses pengolahan menggunakan udara panas tidak memerlukan air untuk proses pemanasan dan bisa dirancang dengan kapasitas 1-5 ton per jam, udara panas dihasilkan dari proses elemen pemanas listrik atau gasifikasi biomassa yang menghasilkan panas guna mendukung proses pengolahan maka tidak diperlukan ketel uap, tangki sparasi minyak, pengolahan sludge minyak dan pengolahan air baku yang selama ini mejadi sumber klorin sehingga bisa memaksimalkan hasil dan bisa menurunkan biaya investasi kepemilikan pabrik kelapa sawit serta bisa meningkatkan penghasilan industri kecil (petani).

Kata Kunci : Pengolahan ; Kelapa Sawit ; CPO ; Tanpa Air

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit juga sebagai produsen Crude Palm Oil (CPO) nomor satu di dunia dengan produksi CPO mencapai 24 juta ton (Wahyudi 2012). Produksi CPO Indonesia juga menjadi sumber pendapatan devisa negara sekaligus memenuhi 47% kebutuhan minyak nabati dunia (Wiyono 2013). Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI, 2021),  pada tahun 2020 produksi minyak sawit (CPO) Indonesia sebesar 47.40 juta ton dengan luas lahan 16.381.959 ha (16,38 juta ha) dari 26 propinsi dan tahun 2021 diproyeksikan 52,30 juta ton.

Selama ini TBS dijual ke PKS yang di miliki PBS & PBN yang jaraknya relatif jauh dari kebun petani, sehingga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi (rerata diatas Rp. 200/kg TBS). TBS yang diterima di PKS setelah lebih dari 24 jam disebut dengan buah menginap (restan), buah ini akan mengalami penurunan kualitas karena sebagian minyak pada mesocarf  buah akan mengalami hidrolisa sehingga terurai menjadi asam lemak bebas (Gaspersz, V. 2005). Dalam proses pengolahan hasil pertanian atau perkebunan untuk menghasilkan produk yang baik sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu bahan baku (raw material) dan tahapan proses produksinya. Demikian pula pada unit pabrik kelapa sawit (PKS) yang mengolah TBS menjadi CPO (crude palm oil), bahan baku TBS yang berasal dari kebun kualitasnya sangat beragam termasuk tingkat kematangannya sehingga bisa berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan (Sarah, 2015).

Di pabrik kelapa sawit Indonesia bahwa bahan baku TBS yang akan diolah kondisi sangat variatif, hal ini terjadi karena ada perbedaan dari beberapa faktor yaitu tingkat kemasakan, lama tunggu proses (restan),  umur tanaman, iklim tempat pertumbuhan, kotoran yang terikut (tangkai), jenis/klon tanaman, sistem transportasi dan campuran dari masing-masing kondisi TBS yang akan di proses (Ruswanto et al., 2020).

Tanaman kelapa sawit mulai berbuah pada umur 3 tahun setelah tanam dan semakin tinggi umurnya maka produksinya semakin tinggi juga baik beratnya maupun kandungan minyaknya, tetapi pada umur tertentu akan mengalami penurunan produksi sampai umur sekitar 25 tahun untuk siap di replanting. Buah kelapa sawit yang akan diolah menjadi minyak sawit (CPO) harus berkualitas, yaitu yang masak optimal, karena kadar minyaknya tinggi. Krisdiarto et al., (2017) bahwa perubahan kualitas TBS (berdasar kadar asam lemak bebasnya) sangat dipengaruhi tahap proses penanganan bahan, mulai dari pemanenan, pengangkutan dan pemuatan ke bak truk serta pengangkutan ke pabrik minyak kelapa sawit.

Kenaikan ALB terbanyak saat di lapangan atau sebelum mulai diolah di PKS, Saat pengolahan di PKS kenaikan ALB hanya 0,1% - 0,5%. Lamanya penundaan proses bisa meningkatkan ALB CPO sebesar 0,94% setiap restan 1 hari  pada buah membrondol (Mangoensoekarjo dan Semangun 2003).

Adanya penggunaan steam dengan suhu dan tekanan tinggi pada waktu yang lama akan mempengaruhi sifat minyak sawit yang dihasilkan (Kasmin et al., 2020),  Kebutuhan steam di sterilizer sebesar 15% dari jumlah TBS, kebutuhan steam dan air pada ekstraksi sebesar 13% dari jumlah TBS keluaran sterilizer, dimana TBS keluaran sterilizer sebesar 78% dari jumlah TBS awal. Kebutuhan steam dan air pada pengolahan nut plant dan clarification , jumlah kebutuhannya 54% dari total TBS dan untuk kebutuhan air untuk pengolahan sludge pada proses pemurnian sebesar 14% dari jumlah TBS keluaran sterilizer (Chalvaparit, 2006). Menurut Noerhidajat  et al., (2016)  bahwa efek variasi tekanan sterilisasi  40 dan 70  psi (pounds per square inch)  buah sawit menyebabkan kehilangan minyak di kondensat tinggi dan penggunaan steam lebih banyak. Owolarafe et al., (2008)  bahwa semakin lama sterilisasi, waktu pelumatan dan tekanan 0,5 sampai 1,5 MPa mempengaruhi hasil minyak.

Selama ini tahapan proses pengolahan CPO adalah reception station (penimbangan dan greading), sterilitation station (menggunakan steam), pemipilan buah, digesting and press station dan clrification station (penjernihan). Sebagai bahan baku selama ini adalah tandan buah sawit (TBS), yang di peroleh dari kebun inti, kebun plasma ataupun petani mandiri. Dalam proses perebusan (sterilisasi) aktual di lapangan ada sterilizer sistem kontinyu suhu sekitar 95oC-100oC (tekanan sekitar 1-1,5 bar) dan sterilizer sistem batch dengan triple peak suhu sekitar 135oC-145oC dengan penggunaan tekanan 1,5 - 3,0 bar, waktu sekitar 80 - 90 menit (Febrina et al., 2019; Corley R.H.V and Tinker P.B, 2016).

Namun umumnya saat ini di unit PKS menggunakan system batch sterilization (penggunaan steam). Adanya penggunaan steam dengan suhu  tinggi,  tekanan tinggi dan waktu yang lama akan berpengaruh terhadap karakteristik minyak sawit yang dihasilkan sehingga menghasilkan limbah cair tinggi yang membutuhkan penanganan waktu lama, tempat yang luas biaya yang tinggi dan berimbas pada efek rumah kaca (terbentuknya gas methane tinggi) sehingga tidak ramah lingkungan dan pemanfaatan limbah cair untuk menjadi biogas juga membutuhkan biaya yang tinggi (Foong et al., 2019).

Berdasarkan dari latar belakang kebutuhan akan teknologi baru dalam pengolahan kelapa sawit sangatlah penting sehingga dibutuhkan inovasi untuk merancang teknologi pengolahan kelapa sawit dengan tahapan proses yang singkat, tidak menggunakan air dan biaya investasi yang rendah.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sekitar 6 juta luas lahan kelapa sawit petani sulit mengakses pabrik kelapa sawit (belum memiliki unit PKS).

- Biaya transportasi tinggi, karena jarak antara lahan kelapa sawit PR dengan PKS jauh dan akses transportasi sulit.

- Membutuhkan air untuk menghasilkan steam untuk proses perebusan (dibutuhkan boiler).

- Diperlukan penanganan limbah cair yang membutuhkan waktu lama, lahan yang luas, complain dari masyarakat dan LSM.

Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan rancangan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit tanpa menggunakan air (steamless) yang ditujukan untuk petani yang tidak atau belum memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit dengan skala kecil atau disesuaikan mulai dari 1 Ton TBS/Jam sampai 5 Ton TBS/jam dengan investasi yang terjangkau, biaya produksi yang rendah dan zero waste (tidak ada limbah).

Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut diperlukan perubahan dalam proses pengolahan minyak kelapa sawit di PKS :

- Merancang desain PKS tanpa menggunakan air yang sederhana dengan tahapan proses yang singkat.

- Merancang gambar teknik PKS tanpa menggunakan air

- Memperkirakan biaya investasi PKS tanpa menggunakan air

Manfaat Penelitian

Dengan adanya teknologi yang dirancang bisa bermanfaat sebagai berikut:

- Menemukan rancangan desain teknologi PKS tanpa menggunakan air

- Inovasi sistem pengolahan kelapa sawit menjadi CPO yang lebih sederhana

- Menjadi  rekomendasi pembangunan PKS tanpa menggunakan air dengan skala kecil untuk petani

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Sungai Keruh, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571 penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung pada bulan Januari – Juli 2022.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pabrik pengolahan CPO mini tanpa air dengan kapasitas 2 ton TBS per jam,  Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah buah kelapa sawit segar dari kebun petani sekitar.

Rancangan Penelitian

Berikut akan dijelaskan urutan rancangan penelitian yang akan dikerjakan, tahapan proses penelitian sebagai berikut :

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan dan diawasi secara langsung oleh peneliti di pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa menggunakan air di Sungai Keruh, Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi 37571.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan serta untuk menjamin kebenaran data yang dikumpulkan, maka dalam penelitian ini digunakan metode:

- Teknik Observasi Langsung

Teknik ini dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan untuk mengkaji kinerja pabrik kelapa sawit tanpa menggunakan air.

- Pengumpulan informasi spesifikasi teknis mesin yang digunakan

Spesifikasi teknis berkaitan dengan informasi kapasitas mesin per jam, putaran mesin dan sistem penggerak yang digunakan

Variabel Pengamatan

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan atau eksperimen, bisa juga diartikan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (nabawiyah,2004:39).

Pada penelitian ini akan dilakukan pengamatan secara langsung, berikut variabel pengamatan yang akan dilakukan:

- Analisa peralatan dan performance alat (spesifikasi dll).

- Analisa desain peralatan yang digunakan.

- Pengamatan/evaluasi setiap tahapan proses (putaran mesin, suhu dan ampere).

- Studi komparasi kajian akademis dengan sistem pengolahan kelapa sawit yang sudah ada.

- Finalisasi konsep/sistem kerja yang akan digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Flow Proses

Pada rangcangan flow process  steamless palm oil mill “PKS tanpa air” ini peneliti membatasi penelitian pada rancangan proses pengolahan CPO dengan bahan baku brondolan dengan tahapan proses mulai dari rotary feeder, screw conveyor c/w pemanas, demesocarper, single screw press, crude oil tank, filter press dan storage tank.

Gambar 4.2.1. Flow process rancangan pabrik kelapa sawit steamless

Kajian Literatur Bagian-bagian Alat Mesin

Pada tesis ini penentuan perhitungan teknik dan kapasitas masing-masing unit mesin dihitung dari material balance tandan buah segar kelapa sawit dengan kapasitas olah 1 ton tandan buah segar kelapa sawit per jam.

- Hopper dan Rotary Feeder

Hopper berfungsi sebagai tempat penampungan sementara dari material umpan, yang selanjutnya material tersebut menuju ke alat pengatur umpan berputar atau  rotary feeder. Hopper ini terbuat dari lembaran baja dengan di desain secara khusus pada dinding-dindingnya dengan tujuan agar terhindar dari keausan akibat gesekan dan benturan dinding dengan brondolan.

Feeder adalah alat pengumpan material dari hopper atau dari ROM (Run Of Mine) Feeder sebagai alat pengumpan material dari hopper dengan kecepatan konstan. Penggunaan alat pengumpan bertujuan agar proses pengumpanan dari rotary feeder menuju ke conveyor bisa berlangsung dengan laju yang konstan, sehingga bisa mencegah terjadinya penumpukan brondolan atau over kapasitas pada alat screw conveyor.

Perhitungan rotary feeder pengumpan bahan pada mesin screw conveyor ini adalah suatu usaha seberapa besar daya dan komponenen-komponen yang digunakan untuk kapasitas mesin screw conveyor berkapasitas 700 kg/jam.

  - Perhitungan massa dan volume tabung rotary feeder

Perhitungan massa tabung bisa di hitung dengan persamaan  :

Luas selimut, 𝐴𝑠 = 𝜋. 𝑑. t

Dimana As adalah luas selimut tabung , d adalah diameter tabung yang digunakan, dan t adalah         tinggi tabung yang digunakan.

Perhitungan volume tabung bisa di hitung dengan persamaan  1 :

V	= 𝜋 x r2 x t					(1)

Sehingga massa tabung rotary bisa dihitung dengan persamaan 2 :

𝑀𝑠	= 𝑉 . 𝜌						(2)

Dimana v adalah volume tabung, r adalah jari-jari tabung yang digunakan, 𝜌 massa jenis besi dan t adalah   tinggi tabung yang digunakan.

Diketahui data sebagai berikut :

𝜋	= 3,14

d	= 1 meter

r	= 0,5 meter

t	= 0,9 meter

mbrondolan	= 1,02 g/cm³

mbesi	= 7,874 g/cm³

Penyelesaian

𝐴𝑠	= 3,14 x 1 x 0,9

= 2,83 m2

𝑀𝑠	= 2,83 x 7,874

= 22,28 g/cm³

V	= 3,14 (0,5x 0,5) 0,9

= 0,71 m3

Jadi volume tabung aktual

= 0,71 x 1,02

= 0,72 m3

= 0,72 x 1,02 x 1000

= 734,4 kg

Jadi, volume tabung rotary feeder adalah 734,4 kg.

  - Perhitungan massa mulut rotary feeder bisa di hitung dengan persamaan 3, 4 dan 5.

Mulut rotary :

Am = π . d . t							(3)

Volume mulut rotary :

Vm = Am . t							(4)

Massa mulut rotary :

Mm = Vm . ρ							(5)

Dimana t = tebal plat

Diketahui data sebagai berikut :

𝜋	= 3,14

d	= 1 meter

r	= 0,5 meter

t	= 0,9 meter

mbrondolan	= 1,02

mbesi	= 7,874 g/cm³

Penyelesaian

Mulut rotary :

Am	= 3,14 x 1 x 0,9

= 2,83 kg

Volume mulut rotary

Vm	= 2,83 x 0,9

= 2,547 m3

Massa mulut rotary

Mm	= 2,547 x 7,874

= 20,055  g/cm³

  - Kapasitas pengumpanan

Kapasitan pengumpanan adalah banyaknya pengumpanan yang di lewati oleh rotor rotary.

Kapasitas pengumpanan bisa dihitung dengan persamaan 6 (Kusuma, 2009):

Q=vt							(6)

Dimana Q adalah kapasitas yang di umpankan ( kg/s ), v adalah volume dari tabung rotary ( kg ), t adalah waktu untuk pengumpanan bahan.

Diketahui data sebagai berikut

v	= 734,4 kg

t	= 60 menit

Penyelesaian

Q	= 734,460

= 12,24 kg/menit

  - Perhitungan Gaya

Perhitungan gaya dilakukan untuk bisa mengetahui gaya yang digunakan dan kecepatan  yang digunakan untuk memutar rotor dengan persamaan 7 (Sularso, 1991:7):

ω     = 2.π. N60						(7)

Dimana N adalah putaran yang diinginkan yaitu 12 rpm

Penyelesaian

ω      = 2. 3,14 . 1260

= 1,26 Nm/menit

  - Perhitungan moment inersia

Perhitungan momen inersia bisa dihitung dengan persamaan 8 (Sularso, 1991:7):

I	= 12 . m . r2					(8)

Penyelesaian

I	= 12 .  22.280 . 0,52

= 2,785 kg m2

  - Percepatan sudut

Perhitungan percepatan sudut bisa dihitung dengan persamaan 9 (Sularso, 1991:7):

𝜔1	= 𝜔0 + a . t					(9)

Penyelesaian

𝜔1	=  9,42 + 2,83 x 0,9

= 11,967 rad/s2

  - Perhitungan torsi, menggunakan persamaan 10

Perhitungan torsi bisa dihitung dengan persamaan 10 (Robert L. Mott, 2009:81):

TBrondolan = IBrondolan .α					(10)

Penyelesaian

TBrondolan = 2,785 x 2,83

= 2,881 Nm

  - Perhitungan daya

Perhitungan daya dilakukan untuk mengetahui berapa ukuran motor penggerak yang digunakan, untuk menghitung daya bisa di cari dengan rumus persamaan 11 (Sularso, 1991:7) :

𝑃0		= 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 . 𝜔					(11)

Penyelesaian

𝑃0	= 2,881 x 9,42

= 27,139 J/s

= 2,7 kW

Jadi, kapasitas elektro motor yang digunakan yaitu 2,7 kW

- Screw Conveyor & Heating system

Screw Conveyor yang di rancang khusus yang dilengkapi Heating system yang berfungsi sebagai alat pemindah bahan dengan sistem pemanas yang bisa diatur, Conveyor terdiri dari silinder, poros dengan permukaan terdiri dari ulir melilit sepanjang poros, Material yang bisa dipindahkan oleh screw conveyor pada umumnya berjenis satuan atau bulk material. Material ini akan melewati screw secara bertahap mengikuti alur dari screw dengan satuan per volume dari material tersebut. Penggunaan screw conveyor tidak hanya pada pengangkutan material dalam arah horizontal, tetapi bisa juga mengangkut material dengan sudut tertentu. Keuntungan penggunaan screw conveyor antara lain laju aliran material bisa diatur menyesuaikan dengan kebutuhan, Screw conveyor memerlukan sedikit ruangan dan tidak membutuhkan mekanik serta membutuhkan biaya yang sedikit sehingga menjadi alasan sangat umum digunakan pada industri.

Namun apabila diinginkan dengan sudut atau elevasi tertentu akan mengalami penurunan kapasitas 25% hingga 45% dari kapasitas horisontal. Elevasi atau kemiringan 10 derajat terjadi penurunan kapasitas 15%, Elevasi 15 derajat terjadi penurunan kapasitas 20% dan pada elevasi 20 derajat terjadi penurunan kapasitas hingga 40%.

  - Perhitungan kapasitas Screw conveyor (Q)

Kapasitas screw conveyor bisa dihitung dengan persamaan 1,

Jika screw conveyor terisi penuh:				(1)

Q=  π4 (D2- d2) x L x rpm

Jika screw conveyor terisi separuh

Q=  π4 (D2- d2) L x rpm x 0,5

Dimana :

Q 	: Volume

D 	: Diameter luar

d 	: Diameter poros

L	: Pitch (tarikan)

BJ 	: Berat jenis bahan

P		: Panjang konveyor

Rpm	: Kecepatan putaran

Penyelesaian,

Diketahui data sebagai berikut

D 	: 400 mm	= 0,4 meter

d 	: 50 mm	= 0,050 meter

L 	: 350 mm 	= 0,35 m

P		: 6 meter

BJBrondolan : 1,02

Rpm	:  8 rpm

Q	= 3,144 (0,42-0,0502) x 0,35 x 8

= 0,785 x (0,16 – 0,0025) x 0,35 x 8

= 0,785 x 0,135 x 0,35 x 8

= 0,03 m3/menit

= 0,03 x 60

= 1,8 m3/jam

Jadi kapasitas screw conveyor jika terisi penuh sebesar 1,8 m3/jam

  - Perhitungan gaya puntir akibat gesekan conveyor

Menentukan sudut kemiringan Conveyor  bisa dihitung dengan persamaan 1.

tg α= Lπ.Dt						(1)

tg α= 3503,14 (400-50)/2

tg α = 0,637

Gaya gesek maju massa terhadap talang. Untuk mengetahui gaya puntir terhadap talang, bisa dihitung dengan persamaan 2,

K	=   tgά  x  Pt   					(2)

=   tgά   x   (μtalang  x Q)

=   0,415526  x  (0,8 x 584,511)

=   194,321 kg

Gaya gesek maju massa terhadap  daun conveyor. Untuk mengetahui gaya puntir terhadap daun conveyor, bisa dihitung dengan persamaan 3,

W	=   k  x  μdaunularan  					(3)

=   194,321 x 0,35

=   67,965 kg

Gaya gesek akibat (berat shaft + berat daun conveyor) terhadap bushing. Untuk mengetahui gaya puntir terhadap bushing, bisa dihitung dengan persamaan 4,

Pb		=  μbushing  x  (k+w+(berat shaft dan berat daun conveyor))

=  0,1  x  (194,32 + 67,965 + 150)

=  41,228  kg

Sehingga gaya puntir total (Ptotal)  yang diperlukan

P total	=  k  +  w  +  Pb					(4)

=  67,965 +  67,965  + 41,228

=  177,158  kg

  - Perhitungan kebutuhan energi

Kebutuhan energi bisa dihitung dengan persamaan	(1)

P 	= (P1 + P2 + P3).S

P1 	= (f.(L+L0).ω.V)/6120

P2 	= (f.(L+L0).Qt)/367

P3 	= (H.Qt)/367

Dimana

P	: Power (Kw)

P1	: Horizontal Power No Loaded (Kw)

P2	: Horizontal Power  Loaded (Kw)

P3	: Vertical Power Loaded (Kw)

f 	: Frection Coefisien

w	: Weight of belt with roller (kg/m)

V	: Belt speed (m/mnt)

H	: Hight (m)/Tinggi conveyor

L	: Horizontal Length (m) /Panjang conveyor

L0	: Length coefisien

Qt	: Conveying Capacity (Ton/hour)

S	: Safety factor (1,2)

Penyelesaian,

Diketahui data sebagai berikut:

f	= 0,03

Qt	= 584,511 kg/jam

w	= 22,4

V	= 80 m/menit (tabel speed v-belt)

H	= 2 meter

L	= 6 meter

L0	= 49

S	= 0,8

Ditanya P	,

P1	= (0,03(6+49)22,4 .  80)/6120

= 0,48 kW

P2	= (0,03.(6+49).584,511)/367

= 2,63 kW

P3	= (2 x 584,511)/367

= 3,18 kW

P	= 0,48 + 2,63 + 3,18

= 6,29 kW

P	= 6,29/0,8

= 7,86 kW

Jadi daya motor yang digunakan 7,86 kW atau 8 kW

  - Perhitungan kebutuhan panas

Perhitungan kebutuhan panas dibisa dari Volume konveyor Jika screw conveyor terisi penuh, bisa dihitung dengan persamaan 1.

Q	=  π4 (D2- d2) x L X BJ				(1)

Dimana :

Q 	: Volume

D 	: Diameter luar

d 	: Diameter dalam

L	: Pitch (tarikan)

BJ 	: Berat jenis bahan

Penyelesaian,

Diketahui data sebagai berikut

D 		: 600 mm 	= 0,6 meter

d 		: 63,5 mm	= 0,0635 meter

L 		: 350 mm

BJBrondolan 	: 1,02

Rpm		:  10 rpm

Q 		= 3,144 (0,62-0,06352) x 350 x 1,02

Q 		= 0,785 x 0,365 x 350 x 1,02

Jadi kapasitas screw conveyor jika terisi penuh 1.169 kg/jam

Menghitung massa brondolan yang akan dipanaskan di dalam konveyor.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung massa brondolan yang akan dipanaskan di dalam konveyor bisa dihitung dengan persamaan 2.

m= ρ.V						(2)

Dengan:

m	= massa brondolan di dalam konveyor (kg)

ρ	= massa jenis brondolan (kg/m3)

v 	= volume brondolan di dalam konveyor (ℓ)

Menghitung besarnya daya heater pada conveyor pemanas.

Diketahui data sebagai berikut

m	= massa brondolan di dalam konveyor (kg)

ρ	= 1,02 kg/m3

v 	= 1.169 kg

Penyelesaian,

m	= 1,02 kg/m3 x 1.169 kg

= 1.192,38 kg

Perhitungan daya elemen pemanas

Pemanas yang dipilih untuk rancangan heating system pada konveyor yaitu tipe pelat pemanas karena diduga lebih efisien dan merata pada konveyor.

Apabila suatu koil pemanas dilewatkan arus listrik, maka besarnya daya yang diberikan pada koil tersebut dapat dihitung menggunakan persamaan 1:

E = i2 . R . t = 	v . i . t 						(1)

Sementara itu panas yang digunakan untuk menaikkan suhu benda kerja dapat dihitung menggunakan persamaan 2:

Q=m .c.∆T							(2)

Efek pemanasan pada permukaan benda kerja disebabkan oleh arus Eddy yang timbul karena arus bolak-balik pada koil pemanas. Besarnya laju tekanan panas ke dalam benda kerja akan dipengaruhi oleh frekuensi arus bolak-balik (Curtis, 1944) dapat dihitung menggunakan persamaan 3:

δ=1π.f.μ.σ							(3)

Pada kenyataannya panas cenderung menyebar lebih dalam yang disebabkan oleh sifat konduktivitas material.

Menurut Noviansyah (2006) merancang pemanas induksi berkapasitas 200 W. Alat ini terdiri atas 3 bagian yaitu power supply, pembangkit arus bolak-balik dan kumparan kerja. Dalam uji coba, pemanas ini mampu mencairkan baut berdiameter 12 mm terbuat dari aluminium dalam waktu 3 menit.

Menurut Aung dkk. (2008) melakukan perhitungan desain dan menguji kinerja koil pemanas pada mesin perlakuan permukaan dengan metode induksi. Dari eksperimen tersebut diketahui bahwa bentuk dan ukuran koil sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan, termasuk diantaranya frekuensi resonansi, Q faktor, efisiensi serta faktor daya.

Spesifikasi teknis alat ditentukan berdasarkan survei dan literatur. Spesifikasi teknis yang dirancang sebagai berikut:

Kinerja			: Tmax benda kerja = 140oC

Kondisi lingkungan	: Atmosfer

Dimensi Produk	: 6 x 0,6 x 0,15

Sistem kontrol		: Otomatis dan manual

- Demesocarper

Demesocarper yang dirancang berbentuk persegi dengan dua rotor yang didesain khusus dengan dimensi ukuran panjamg 1300 cm lebar 40 cm dan tinggi 900 cm dengan elektro motor sebagai penggerak rotor untuk melumat dan memisahkan antara fiber dan nut dengan kapasitas 500-1.000 kg/jam.

Prinsip kerja mesin demesocarper yaitu memutar silinder yang dilengkapi jari-jari / pisau pembanting sehingga fiber dan nut bisa terpisah akibat perbedaan berat dan bentuk bahan.

  - Kapasitas pengumpanan

Kapasitan pengumpanan adalah banyaknya pengumpanan yang di lewati oleh demesocarper.

Kapasitas pengumpanan bisa dihitung dengan persamaan 1 :

Q=vt								(1)

Dimana Q adalah kapasitas yang di umpankan ( kg/s ), v adalah volume dari demesocarper ( kg ), t adalah waktu untuk pengumpanan bahan.

Diketahui data sebagai berikut :

v	= 734,4 kg

t	= 60 menit

Penyelesaian

Q	= 734,460

= 12,24 kg/menit

Massa Mulut demesocarper bisa dihitung dengan persamaan :

Am = π . d . t

Volume demesocarper bisa dihitung dengan persamaan :

Vm = Am . t

Massa demesocarper bisa dihitung dengan persamaan :

Mm = Vm . ρ

Dimana t = tebal plat

Diketahui data sebagai berikut :

𝜋	= 3,14

d	= 0,4 meter

r	= 0,2 meter

t	= 0,04 meter

mbrondolan	= 1,02

mbesi		= 7,874 g/cm³

Penyelesaian

Mulut demesocarper :

Am	= 3,14 x 0,4 x 0,04

= 0,05 kg

Volume mulut demesocarper

Vm	= 0,05 x 0,04

= 0,002 m3

Massa mulut demesocarper

Mm	= 0,002 x 7,874

= 0,016  g/cm³

  - Perhitungan Gaya

Perhitungan gaya dilakukan untuk bisa mengetahui gaya yang digunakan dan kecepatan  yang digunakan untuk memutar rotor dengan persamaan 2 (Daryono, 2000:117):

ω= 2.π. N60								(2)

Dimana N adalah putaran yang diinginkan yaitu 450 rpm

Penyelesaian

ω          = 2. 3,14 . 45060

= 47,1 Nm/menit

  - Perhitungan moment inersia

Perhitungan momen inersia bisa dihitung dengan persamaan 3 (Sularso 1991:7):

I	=  12 . m . r2							(3)

Penyelesaian

I	=  12 . 734,4 . 0,22

= 14,69 kg m2

  - Percepatan sudut

Perhitungan percepatan sudut bisa di hitung menggunakan persamaan 4

𝜔1	= 𝜔0 + a . t							(4)

Dimana a adalah luas mulut atau input bahan dan t adalah waktu

Penyelesaian

𝜔1	=  47,1 + 0,05 x 60

= 77,1 rad/s2

  - Perhitungan torsi

Perhitungan torsi bisa di hitung menggunakan persamaan 5 (Robert L. Mott, 2009:81):

TBrondolan 	= IBrondolan .α						(5)

Penyelesaian

TBrondolan	= 14,69 x 0,05

= 0,73 Nm

  - Perhitungan daya

Perhitungan daya dilakukan untuk mengetahui berapa ukuran motor penggerak yang digunakan, untuk menghitung daya bisa di cari dengan rumus persamaan 6 (Sularso 1991:7):

𝑃0	= 𝑇𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 . 𝜔							(6)

Penyelesaian

𝑃0	= 0,73 x 47,1

= 34,59 J/s

= 0,34 kW

Jadi, kapasitas elektro motor yang digunakan yaitu 3,4 kW

  - Hasil pengujian pengumpanan

Pengujian pertama dengan kecepatan putar 400 rpm dengan jangka waktu 60 detik.

Tabel 3. Pengujian kecepatan 400 rpm

| No | Set Poin (rpm) | Hasil Penimbangan (g) | Waktu (s) | Kapasitas (Kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 1073 | 60 | 10,73 |
| 2 |  | 1084 |  | 10,84 |
| Rata-rata |  |  |  | 10,78 |

Data dari tabel di atas, pengujian dengan kecepatan putar 400 rpm sebanyak 2 kali pengujian, pengumpanan cake (fiber dan nut basah) dibisakan hasil rata-rata pengujian sebesar 10,78 kg/m. Jika pengujian dilakukan selama 1 jam, berarti 10,78 x 60 = 647,1 kg/jam

Tabel 4. Pengujian kecepatan 450 rpm

| No | Set Poin (rpm) | Hasil Penimbangan (g) | Waktu (s) | Kapasitas (Kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 450 | 1219 | 60 | 12,19 |
| 2 |  | 1230 |  | 12,30 |
| Rata-rata |  |  |  | 12,24 |

Data dari tabel di atas, pengujian dengan kecepatan putar 450 rpm sebanyak 2 kali pengujian, pengumpanan cake (fiber dan nut basah) dibisakan hasil rata-rata pengujian sebesar 12,24 kg/m. Jika pengujian dilakukan selama 1 jam, berarti 12,24 x 60 = 734,7 kg/jam

Tabel 5. Pengujian kecepatan 500 rpm

| No | Set Poin (rpm) | Hasil Penimbangan (g) | Waktu (s) | Kapasitas (Kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 1354 | 60 | 13,54 |
| 2 |  | 1360 |  | 13,60 |
| Rata-rata |  |  |  | 13,57 |

Data dari tabel di atas, pengujian dengan kecepatan putar 500 rpm sebanyak 2 kali pengujian, pengumpanan cake (fiber dan nut basah) dibisakan hasil rata-rata pengujian sebesar 13,57 kg/m. Jika pengujian dilakukan selama 1 jam, berarti 13,57 x 60 = 814,2 kg/jam

- Single Screw Press

Alat yang di gunakan untuk memeras minyak yang terbisa dalam berondolan sawit. Proses pengepressan menggunakan Single screw press. Fungsi pressing adalah untuk mengekstraksi minyak (crude oil) dari fiber yang telah dipisahkan di mesin demesocarper. Fiber dipress dengan single worm screw yang berputar didalam press cage yang menghasilkan tekanan axial. Tekanan juga diperoleh oleh adanya tahanan/hambatan press cage dan adanya tekanan lawan dari adjusting cone pada ujung  press cage Adjusting cone alat pengepress lumatan hasil screw press cone bertekanan 60 bar unit screw press di gerakan dengan unit electromotor.

- Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Ampas kempa (fiber) harus keluar merata disekitar konus

- Tekanan hidrolik 30-60 kg/cm2

- Pada akhir pengoperasian ataupun bila terjadi gangguan atau kerusakan screw press harus dikosongkan agar pada saat mulai pengoprasian screw press tidak terjadi kendala.

- Parameter keberhasilan

- Throughput press tercapai	: 1 ton/jam

- Oil losses in press cake		: < 8 %

- Oil losses in fibre		: < 0,58%

- Nut pecah terhadap total nut	: ≤ 10 %

- Oil loss in nut maximal		: 0,05%

- Kebersihan areal dan lingkungan stasiun terjaga dengan baik

Spesifikasi single screw press

Kapasitas	: 1 ton/jam

Power		: Elmo 5 kW c/w gearbox

Pressure		: Up to 60 bar

- Vibrating Screen

Pada umumnya vibrating screen Pabrik kelapa Sawit berfungsi  sebagai alat pemisah solid atau padatan yang terkandung dalam minyak kasar (crude oil) dengan cara di saring menggunakan ayakan bergetar pada media saringan dengan ukuran mesh tertentu (disesuaikan  dengan kebutuhan) pada proses penyaringan & pengayakan dibantu dengan pemberian air panas sebagai pencuci atau pelarut  dengan suhu 80°C – 90°C.

Fungsi vibrating screen di Pabrik Minyak Kelapa Sawit  adalah untuk memisahkan non oil solid (NOS) yang terdiri dari kotoran, serat fiber yang mempunyai ukuran sayakan bermacam macam serta pasir yang terikut serta crude oil karena tidak terendapkan di  dalam tangki penangkap pasir (sand trap tank). Penambahan  air panas bertujuan agar pemisahan partikel-partikel pasir bisa terpisah dengan baik selain itu untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya penyumbatan (clog) pada vibrating screen. Adapun  fungsi lainnyanya juga untuk menjaga agar tidak sering terjadi penyumbatan pada nozzle sludge sentrifuge sehingga  proses pemisahan  bisa berjalan  dengan baik biasanya penggunaan ukuran mesh bisa menjadi faktor utama yang akan berpengaruh terhadap proses pemisahaan di vibrating screen (mesh di mesin ayakan getar ini ada beberapa mesh 20 inchi, mesh 40 inchi, mesh 60 inchi, dll).

- COT (Crude Oil Tank)

Secara umum fungsi utama COT adalah menampung minyak dari vibrating screen sebelum dipompakan ke CST. Alat ini ditempatkan dibawah vibating screen, selanjutnya minyak dari vibrating screen akan ditampung. Pemisahan minyak lebih sempurna apabila panas minyak dipertahankan 80°C sampai 90°C, oleh karena itu dalam COT dipasang pipa coil pemanas (steamcoil). Pemanasan dilakukan menggunakan closed steam, open steam dan sebagai wadah penampungan sementara crude oil dari vibrating screen sebelum dipompakan ke claifier setling tank (CST). COT selain menampung minyak dari oil gutter juga difungsikan sebagai penerima minyak dari fat pit dan reclaimed tank.

Pada steamless palm oil ini COT berfungsi menampung crude oil yang telah melalu proses penyaringan di unit vibrating screen sebelum melalu proses penyaringan di unit filter press. Menurut Ong et al (1995) densitas CPO pada suhu 25°C berkisar antara 0,909 sampai 0,917 g/ml sedangkan pada suhu 55°C nilai densitas menurun hanya berkisar 0,888-0,898 mg/l. Perhitungan desain kapasitas COT bisa dihitung dengan persamaan sebegai berikut:

Persamaan yang digunakan untuk menghitung volume tangki penampung  crude oil bisa dihitung dengan persamaan 1.

V=P x L x T	(1)

Dengan:

P	= Panjang tangki (m)

L	= Lebar tangki (m)

T 	= Tinggi tangki (m)

Diketahui data sebagai berikut

P	= 1,5 m

L	= 0,6 m

T 	= 0,4 m

Penyelesaian,

V	= 1,5 x 0,6 x 0,4

= 0,36 m3

Menghitung massa CPO di dalam COT,

Persamaan yang digunakan untuk menghitung massa CPO di dalam COT bisa dihitung dengan persamaan 2.

m=ρ.v	(2)

Dengan:

m	= massa CPO didalam COT (kg)

ρ	= massa jenis CPO (kg/m3)

v 	= volume CPO di dalam COT (ℓ)

Diketahui data sebagai berikut

ρ	= 0,909 mg/l

v 	= 360 kg

Penyelesaian,

m	= 0,909 mg/l x 360 kg

= 327,24 kg

Kapasitas yang didesain 310 kg

Menghitung debit CPO,

Persamaan yang digunakan untuk menghitung debit CPO di dalam COT bisa dihitung dengan persamaan 3.

Q =Vt	(3)

Dengan:

Q	= debit CPO

v 	= volume CPO di dalam COT (ℓ)

t	= waktu

Diketahui data sebagai berikut

v 	= 327,24 kg

t	= 60 detik

Penyelesaian,

Q	= 327,24 kg / 60 detik

= 5,4 lt/detik

- Filter Press

Filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan cara melewatkannya pada medium penyaringan, atau septum, dimana zat padat itu tertahan. Pada industri filtrasi ini meliputi bermacam operasi mulai dari penyaringan sederhana hingga pemisahan yang kompleks. Fluida yang difiltrasi bisa berupa cairan atau gas, aliran yang lolos dari saringan mungkin saja cairan, padatan, atau keduanya. Proses filtrasi di industri-industri dimanfaatkan secara luas dalam pabrik makanan, obat-obatan, kertas dan pengolahan limbah.

Press filter terdiri dari elemen-elemen filter (hingga mencapai 100 buah) yang berdiri tegak atau terletak mendatar, disusun secara berdampingan atau satu di atas yang lain. pelat-pelat itu dipres menjadi satuan diantara bagian alat yang diam (bagian kepala) dan bagian yang bergerak. Saluran masuk dan saluran keluar terbisa di bagian kepala (untuk sistem tertutup) atau saluran keluarnya di samping pelat-pelat (untuk sistem terbuka).

Proses filtrasi umumnya berdasarkan jumlah padatan dalam slurry bisa dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu filter klarifikasi (clarifying filter) dan filter ampas (cake filter).

- Filter klarifikasi digunakan untuk memisahkan zat padat dengan jumlah kecil  dan menghasilkan zat cair atau zat gas yang bersih. Filter klarifikasi juga dikenal sebagi  filter hamparan tebal (deep bed filter), karena partikel zat padat diperangkap di dalam medium filter dan umumnya tidak ada lapisan zat padat yang akan terlihat di permukaan medium filter.

- Filter klarifikasi untuk zat cair digunakan untuk pembersihan air dan menggunakan jenis filter kertas (cartridge) yang berisi beberapa elemen filter yang merupakan sederetan piringan logam tipis dengan diameter antara 3 inchi sampai 10 inchi tersusun secara vertical dengan jarak pisah yang sempit satu sama lain. Piring yang tersusun  tersebut mempunyai poros berlubang vertical dan terpasang dalam tabung berbentuk silinder. Zat cair terkumpul pada bagian atas melalui poros berlubang tersebut sedang padatan yang terpisah terperangkap diantara piring-piring di dalam filter kertas. Filter klarifikasi untuk memisahkan campuran berupa koloid menggunakan ultra filter dengan membrane yang halus.

- Filter ampas digunakan untuk memisahkan campuran padat–cair (slurry) dengan padatan berjumlah cukup banyak sehingga membentuk berupa ampas dan berfungsi sebagai penyaring. Pada awal proses padatan tertahan oleh medium filter dan untuk selanjutnya ampas berfungsi sebagai tahanan ampas yang besarnya bergantung pada jumlah ampas yang terbentuk. Penurunan tekanan fluida melalui filter ampas (cake filter).

Kapasitas berdasarkan material balance yaitu 260 kg/jam.

Spesifikasi filter press yang yang tersedia dipasaran yaitu:

Merk				: Lokal

Kapasitas			: 300 Liter/Jam

Frame Material		: Mild Steel

Plate Material		: PP / PE

Sistem Pengepresan 	: Silinder hidrolik dengan motor power pack

Sistem Aliran Bahan 	: Pompa diapragma lengkap dengan kompresor 2 HP

- STORAGE TANK

Storage tank atau yang lebih sering dikenal dengan tangki penampung merupakan salah satu unit atau peralatan bidang rekayasa proses baik dalam skala kecil, menengah ataupun industri besar. Alat ini banyak ditemukan di industri kimia seperti industri oil and gas, petrokimia, polimer, dan industri lain. Kegunaan storage tank ini sangat luas selain untuk penyimpanan juga sebagai media untuk mengalirkan fluida ke tangki atau unit yang lainnya.

Storage tank digunakan untuk menyimpan fluida dalam kapasitas yang besar, khususnya untuk cairan dan gas, storage tank juga diharapkan bisa mempertahankan fluida yang ada di dalamnya dari segala jenis kontaminan dan kerusakan (Renaningtyas, 2010).

Pada penelitian ini storage tank didesain secara khusus dengan menyesuaikan kapasitas output dari pengolahan CPO tanpa menggunakan steam.

Persamaan yang digunakan untuk menghitung volume storage tank penampung  crude palm oil bisa dihitung dengan persamaan 1.

V=P x L x T							(1)

Dengan:

P	= Panjang tangki (m)

L	= Lebar tangki (m)

T 	= Tinggi tangki (m)

Diketahui data sebagai berikut

P	= 1,5 m

L	= 0,6 m

T 	= 0,4 m

Penyelesaian,

V	= 1 x 1 x 1,2

= 1,2 m3

Menghitung massa CPO di dalam Storage Tank,

Persamaan yang digunakan untuk menghitung massa CPO di dalam Storage tank bisa dihitung dengan persamaan 2.

m=ρ.v							(2)

Dengan:

m	= massa CPO didalam storage tank (kg)

ρ	= massa jenis CPO (kg/m3)

v 	= volume CPO di dalam COT (ℓ)

Diketahui data sebagai berikut

ρ	= 0,909 mg/l

v 	= 1.200 kg

Penyelesaian,

m	= 0,909 mg/l x 1.200 kg

= 1.080 kg

Kapasitas yang didesain 1.000 kg

Rancangan Anggaran Biaya Investasi

Biaya investasi ini meliputi bangunan pabrik (kontainer 40 feet) beserta instalasi permesinan dengan kapasitas 1 ton TBS/jam dan prasarana penunjang lainnya. Berdasarkan perhitugan dan penawaran dari workshop yang telah ditunjuk total biaya investasi keseluruhan sebesar Rp 690.000.000. Berikut ini di sajikan rekapitulasi biaya investasi pada (Tabel 6) sedangkan rincian lengkapnya bisa dilihat pada Lampiran.

Tabel 6. Rancangan Anggaran Biaya investasi pembangunan “Steamles Palm Oil Mill” (PKS tanpa Air) kapasitas 1 ton TBS/jam.

Sumber : Analisis Data Primer, 2022

Pembangunan “Steamles Palm Oil Mill”(PKS tanpa Air) kapasitas 1 ton TBS/jam ini membutuhkan waktu sekitar 4 bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Rancang Bangun “ Steamles Palm Oil Mill” (PKS tanpa Air)  , maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Rancang Bangun “Steamles Palm Oil Mill” (PKS tanpa Air) bisa menghasilkan CPO sesuai atau sama dengan PKS pada umumnya

- Rancang Bangun “Steamles Palm Oil Mill” (PKS tanpa Air)  bisa direalisasikan berdasarkan kajian dan gambar teknis yang telah diteliti

- Saran

Berdasarkan hasil penelitian Perlu dilakukan realisasi pembangunan PKS “Steamles Palm Oil Mill” (PKS tanpa Air)  dan kajian teknis secara detail serta kajian mengenai kualitas CPO yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Muhib Zaini, ST. 2006. Mesin Pemindah Bahan “Material Handling Equipment”. Andi Offset. Yogyakarta.

Aung, S.S., Wai, H.P. & Soe, N.N., (2008), Design Calculation and Performance Testing of Heating Coil in Induction Surface Hardening Machine, World Academy of Science, Engineering and Technology 18 2008.

BPS-Statistics Indonesia. (2015). Statistik Indonesia (Statistical year book of Indonesia) 2015. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.

Chavalparit, O., Rulkens, W.H., Mol, A.P.J., Khaodhair, S., 2006, Options for Environmental Sustainability of the Crude Palm oil Industry in Thailand Through Enhancement ofIndustrial Ecosystems, Environment,Development and Sustainability, vol. 8,no. 2, pp. 271-287

Corley R.H.V and Tinker P.B. (2016). The Oil Palm (Fifth). Blackwell Science Ltd. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118953297

Darajeh, N., Idris, A., Truong, P., Aziz, A.A., Bakar, R.A., & Man, H.C. (2014). Phytoremediation Potential of Vetiver SystemTechnology for Improving the Quality of PalmOil Mill Effluent. Advances in MaterialsScience and Engineering, 2014 : 1-10

Darmawan, D. H. A. (2015). Update of Palm Oil Industry in Indonesia. Presentation on ISPO Promotion, 12 October 2015. Indonesian Palm Oil Board (IPOB), The Hague, Netherlands.

Direktorat Jenderal Perkebunan. (2014). Statistik perkebunan Indonesia 2013–2015: Kelapa Sawit. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.

Djohar, S., Tanjung, H., Cahyadi, E.R. 2003. Building a Competitive Advantage on CPO through Supply Chain Management: A Case Study in PT. Eka Dura Indonesia, Astra Agro Lestari, Riau. JMA.1(1):20-23.

EFSA Contam Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain). (2016). Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood. EFSA Journal, 14(6).

Febrina, W., Yusrizal, & Abrar, A. (2019). Minimization of palm oil losses on sterilization process by optimization boiling pressure and boiling time. Journal of Physics: Conference Series, 1339(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1339/1/012089

Foong, S. Z. Y., Goh, C. K. M., Supramaniam, C. V., & Ng, D. K. S. (2019). Input–output optimisation model for sustainable oil palm plantation development. Sustainable Production and Consumption, 17, 31–46. https://doi.org/10.1016/j.spc.2018.08.010

Gaspersz, V. (2005). Total Quality Management. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Greyt. 2012. Review on 3-MCPD and glycidyl esters in vegetable oils and fats [internet].[diacu 2012 Des 02]. Tersedia dari: http://aocs.files.cmsplus.com/ResourcesPDF/MCPD-GE-mitigation-AOCS 2012(DGW)-final.pdf.

Hadi, A. bin A., Dato, Mohammad, A. W., & Takriff, M. S. (2015). Spreadsheet Modelling for Temperature Profile inside Palm Oil Fresh Fruit Bunch. Journal of Industrial Engineering Research, 1(September), 25–32.

Harsokoesoemo, D. 2004. Pengantar Perancangan Teknik. Edisi kedua. Bandung: ITB.

Irdam, I., Setiawan, D., Irmayanti, A., & Aditya, A. (2020). Rancang Bangun Mesin Peniris Minyak. Dinamika : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, 11(2), 77. https://doi.org/10.33772/djitm.v11i2.11799

Irawadi, D. 2000. Kontribusi teknologi proses dalam pembangunan agroindustri perkebunan menuju otonomi daerah. Ekspose Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan. Jakarta, 20 November 2000

Kadariah, Lien. K dan Clive, G. 1987. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, Jakarta.

Kasmin, N. H., Zubairi, S. I., Lazim, A. M., & Awang, R. (2020). Thermal treatments on the oil palm fruits: Response surface optimization and microstructure study. Sains Malaysiana, 49(9), 2301–2309. https://doi.org/10.17576/jsm-2020-4909-27

Kasmir, dan Jakfar. 2003. Studi Kelayakan Bisnis. Prenada Media, Jakarta.

Krisdiarto, A. W., Sutiarso, L., & Widodo, K. H. (2017). Optimasi Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Proses Panen-Angkut Menggunakan Model Dinamis. Agritech, 37(1), 101–107. https://doi.org/10.22146/agritech.17015

Law, M. C., Liew, E. L., Chang, S. L., Chan, Y. S., & Leo, C. P. (2016). Modelling microwave heating of discrete samples of oil palm kernels. Applied Thermal Engineering, 98, 702–726. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.01.009

Lubis, R. E., & Agus Widanarko, S. P. 2011. Buku pintar kelapa sawit. AgroMedia.

Mangoensoekarjo, S., Semangun, H. 2003. Manajemen Agrobisnis Kelapa Sawit. Mangoensoekarjo S, Tojib A.T, editor. Yogyakarta (ID). Gajah Mada University Pr.

Nagulmeera, S., & Anilkumar, M. (2013). Design , Modeling and Analysis of Rotary Air-Lock Valve. 03, 53–57.

Naibaho, P., 1998, Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan

Naldy, D., Syafari dan Mustafa, A. 2016. Perancangan dan Analisis Struktur Mekanik Prototipe Mesin CNC Milling 3-Axis. Jorn FTEKNIK 3(2): 1-5

Nediasari, D. (2017). Konsumen Indonesia & industri kelapa sawit. Makalah dipresentasikan pada RSPO General Lecture UNRI, 18 Agustus 2017. RSPO, Pekanbaru.

Noviansyah, (2006), Perancangan Pemanas Induksi berkapasitas 200W, Prosiding Semnas Ilmu.

Noerhidajat, Yunus, R., Zurina, Z.A., Syafiie, S., Ramanaidu, V. and Rashid, U. (2016). Effect of high pressurized sterilization on oil palm fruit digestion operation. International Food Research Journal, 23(1), 129–134.

Owolarafe, O. K., Taiwo, E. A., & Oke, O. O. (2008). Effect of processing conditions on yield and quality of hydraulically expressed palm oil. International Agrophysics, 22, 349–352

Rekayasa Universitas Gunadharma 20-21 Nopember 2006, Jakarta

Ong ASH, Choo YM, Ooi CK. 1995. Developments in palm oil. Dalam Hamilton RJ (Ed). Developments in Oils and Fats. P. 153-191. Blackie & Profesional. London.

Pahan, I. 2008. Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Jakarta : Penebar Swadaya.

Pressman, R.S. (2010), Software Engineering : a practitioner’s approach, McGraw- Hill, New York, 68.

Renaningtyas, Intan, dkk. 2010. Perawatan Storage Tank Gas LPG Dalam Upaya Pencegahan Terjadinya Ledakan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Rizky, Soetam. 2011. Konsep Dasar Rekayasa Perangkat Lunak. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya

Rumondang, T. (2017). Transforming the market to make sustainable palm oil the norm. Paper presented at the RSPO General Lecture UNRI, 18 Januari 2017. Pekanbaru: RSPO.

Ruswanto, A; Ramelan, A.H, Praseptiangga, D , Ida, B. B. P. (2020). Palm oil yield potency on different level of ripening and storage time based on fruits percentage and fresh fruit bunches. International Conference on Food and Bio-Industry 2019. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 443 (2020) 012005, 6. https://doi.org/10.1088/1755-1315/443/1/012005

Sarah, M. (2015). Effects Of Time and Temperature on Process and Crude Palm Oil Quality with Microwave Irradiation Sterilization. Universiti Teknologi Malaysia

Selardi, S. 2003. Budidaya Kelapa Sawit. Jakarta : Agromedia Pustaka. Soekartawi.1999. Agribisnis Teori dan Aplikasinya. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Somsuk, N. (2010). Design and Development of a Rotary Airlock Valve for using in Continuous Pyrolysis Process to Improve Performance. Icmst, 71–75.

Sularso, Suga.. Kiyokatsu. Design of Machine Element. PT. Pradnya Paramita, Bandung., 2004.

Sunarko, I.2014 .Budidaya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan. Jakarta : Agromedia Pustaka.

Suryanto, Hadi & Ahmad, D. & Akande, Fatai. (2009). Determination  of the bruise indexes of oil palm fruits. Journal of Food Engineering.  95. 322-326. 10.1016/j.jfoodeng.2009.05.010.

Tapanwong, M., Nokkaew, R., & Punsuvon, V. (2020). Effect of combination microwave and oven drying on the chemical properties of different ripeness crude palm oil. International Journal of GEOMATE, 18(67), 27–32. https://doi.org/10.21660/2020.67.5567

Ulrich K.T, Eppinger S.D. 2008. Perancangan dan Pengembangan Produk. Salemba Teknika. Jakarta

Van Bergeyk, K. dan A.J. Liedekerken. 1981. Process technologie (Teknologi Proses). Jilid I. Diterjemahkan B.S.Anwir. Penerbit Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Wahyudi, A. 2012. Produksi CPO Indonesia Terbesar di Dunia [Internet]; [diunduh pada: 2013 Oktober 11] . Berita. Tersedia pada: http://www.bumn.go.id/ptpn8/publikasi/berita/produksi-cpo-indonesiaterbesar-di-dunia/

Wiyono. 2013. Hasrat menguasai pasar minyak sawit. Info Sawit. 7(1):12-15